附件2：技术参数要求

1、实验台：

采用钢木结构

台面： ★采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求：

★（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、碘酒、柠檬酸等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。

★（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。

★（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。

★（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。

★（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。

★（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。

★（7）烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。

★（8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。

★投标人需有台面制造厂商出具的授权证明,要求同一台面制造厂商只能授权一供应商；投标人确认为第一中标候选人后5个工作日内需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本的检测告复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图佐证（须包含检测机构名称、报告编号、报告发放日期、上报机构名称），否则视为放弃中标候选人资格（投标时提供承诺函）；投标人确认为第一中标候选人后5个工作日内提供体现用材、质量、工艺的样品或小样，否则视为放弃中标候选人资格（投标时提供承诺函）。

★柜体：采用E1级16mm三聚氰氨板，以优质2mm厚PVC封边条经在180摄氏度高温下热熔封边，与板材熔为一体，牢固可靠。

★框架：主框架采用40×60mm*1.5mm冷轧矩形钢管，表面酸洗、磷化并静电喷涂环氧树脂防护层作耐酸碱耐腐蚀处理。

★门面板：采用E1级18mm厚的三聚氰氨板，PVC防水封边。
★铰链：采用优质品牌铰链。
★滑轨：采用优质品牌三节静音滑道。
★拉手：铝合金一字型拉手。
★地脚：采用抗氧化橡胶地脚，具有防水及调节水平的功能，可调节高度30-50mm。

★投标人确认为第一中标候选人后5个工作日内提供体现用材、质量、工艺的样品或小样，否则视为放弃中标候选人资格（投标时提供承诺函）。

2、独立水槽台

采用钢木结构

台面： ★采用16mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求：
★（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、碘酒、柠檬酸等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。

★（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.12%、纵向≤0.07%；板面握螺钉力≥3760N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。

★（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。

★（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于7 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。

★（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。

★（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。

★投标人需有台面制造厂商出具的授权证明,要求同一台面制造厂商只能授权一供应商；投标人确认为第一中标候选人后5个工作日内需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本的检测告复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图佐证（须包含检测机构名称、报告编号、报告发放日期、上报机构名称），否则视为放弃中标候选人资格（投标时提供承诺函）；投标人确认为第一中标候选人后5个工作日内提供体现用材、质量、工艺的样品或小样，否则视为放弃中标候选人资格（投标时提供承诺函）。

★柜体：采用优质E1级环保认证16mm三聚氰氨板，以优质2mm厚PVC封边条经在180摄氏度高温下热熔封边，与板材熔为一体，牢固可靠。

★框架：主框架采用40×60mm*1.5mm冷轧矩形钢管，表面酸洗、磷化并静电喷涂环氧树脂防护层作耐酸碱耐腐蚀处理。

★门面板：采用优质E1级环保认证18mm厚的三聚氰氨板，PVC防水封边。
★铰链：采用优质铰链。
★拉手：铝合金一字型拉手。
★地脚：采用抗氧化橡胶地脚，具有防水及调节水平的功能，可调节高度30-50mm。

★水槽采用台下盆方式安装，便于台面清理。

★投标人确认为第一中标候选人后5个工作日内提供体现用材、质量、工艺的样品或小样，否则视为放弃中标候选人资格（投标时提供承诺函）。

注：以上技术要求为本项目的实质性条款不允许负偏离，负偏离的按照无效投标处理。

三、售后服务要求

（1）所有货物质保一年，在产品质保期内出现质量问题，成交供应商在接到通知后 2 小时内响应，4 小时内到达现场，24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；全面负责设备的安装调试，对设备易损配件、专型配件要提供长期的供货保证；

（2）在质保期外，提供的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术等费用。

（3）成交供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

四、其他商务要求：

（1）交货时间：合同签订生效之日起10天内完成供货、安装及调试。

（2）缺陷责任：验收合格并交付使用后 1 年。

（3）质量要求：提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合最新国家标准。 各项技术标准应当符合国家强制性标准。

（4）交货地点：绵阳市第三人民医院高新院区。

（5）验收标准：按照国家有关规定、竞争性谈判文件的要求和成交供应商的响应文件及承诺进行验收。

（6）付款方式：货物安装调试完毕且验收合格满 30个工作日内支付合同总价款。付款时，成交人须向采购人出具合法有效的全额完税发票。

附件3：技术响应表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件 要求 | 投标产品配置和技术指标、参数 | 正/负 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商按照竞争性谈判文件要求做出的技术应答，主要是针对项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。

2.供应商必须顺序逐项对照填写（如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求，符合审查不通过），注明正、负或无偏离，如产品为国家节能、环保标志产品也请在备注栏注明。

3.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理（符合审查不通过）。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

4.本表内容不得擅自修改。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：