附件1：报价清单

| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台 | L*(1100-600)*800 | 米 | 150 | 钢木结构，详见技术参数要求，具体规格尺寸需中标供应商现场和使用人员沟通后深化设计确认，最终以现场实际供货数量结算，单价不变。 |
| 2 | 独立水槽台 | 800*750*800 | 张 | 6 | 钢木结构，详见技术参数要求，具体规格尺寸需中标供应商现场和使用人员沟通后深化设计确认，最终以现场实际供货数量结算，单价不变。 |
| 3 | 水槽 | PP水槽 | 个 | 15 | 实验室专用 |
| 4 | 水龙头 | 感应冷热水龙头 | 套 | 15 | 交直流两用感应水龙头，含冷热混水阀、双单向阀，防止冷热水压不平均导致的回流。 |

本次采购需中标供应商现场和使用人员沟通后深化设计确定具体供货规格尺寸及台柜样式，最终以现场实际供货数量验收结算，中标单价不变。

附件2：技术参数要求

1、实验台：

采用钢木结构

台面： ★采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求：

★（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、碘酒、柠檬酸等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。

★（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。

★（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。

★（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。

★（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。

★（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。

★（7）烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。

★（8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。

★投标人需有台面制造厂商出具的授权证明,要求同一台面制造厂商只能授权一供应商；投标人确认为第一中标候选人后5个工作日内需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本的检测告复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图佐证（须包含检测机构名称、报告编号、报告发放日期、上报机构名称），否则视为放弃中标候选人资格（投标时提供承诺函）；投标人确认为第一中标候选人后5个工作日内提供体现用材、质量、工艺的样品或小样，否则视为放弃中标候选人资格（投标时提供承诺函）。

★柜体：采用E1级16mm三聚氰氨板，以优质2mm厚PVC封边条经在180摄氏度高温下热熔封边，与板材熔为一体，牢固可靠。

★框架：主框架采用40×60mm*1.5mm冷轧矩形钢管，表面酸洗、磷化并静电喷涂环氧树脂防护层作耐酸碱耐腐蚀处理。

★门面板：采用E1级18mm厚的三聚氰氨板，PVC防水封边。
★铰链：采用优质品牌铰链。
★滑轨：采用优质品牌三节静音滑道。
★拉手：铝合金一字型拉手。
★地脚：采用抗氧化橡胶地脚，具有防水及调节水平的功能，可调节高度30-50mm。

★投标人确认为第一中标候选人后5个工作日内提供体现用材、质量、工艺的样品或小样，否则视为放弃中标候选人资格（投标时提供承诺函）。

2、独立水槽台

采用钢木结构

台面： ★采用16mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求：
★（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、碘酒、柠檬酸等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。

★（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.12%、纵向≤0.07%；板面握螺钉力≥3760N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。

★（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。

★（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于7 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。

★（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。

★（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。

★投标人需有台面制造厂商出具的授权证明,要求同一台面制造厂商只能授权一供应商；投标人确认为第一中标候选人后5个工作日内需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本的检测告复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图佐证（须包含检测机构名称、报告编号、报告发放日期、上报机构名称），否则视为放弃中标候选人资格（投标时提供承诺函）；投标人确认为第一中标候选人后5个工作日内提供体现用材、质量、工艺的样品或小样，否则视为放弃中标候选人资格（投标时提供承诺函）。

★柜体：采用优质E1级环保认证16mm三聚氰氨板，以优质2mm厚PVC封边条经在180摄氏度高温下热熔封边，与板材熔为一体，牢固可靠。

★框架：主框架采用40×60mm*1.5mm冷轧矩形钢管，表面酸洗、磷化并静电喷涂环氧树脂防护层作耐酸碱耐腐蚀处理。

★门面板：采用优质E1级环保认证18mm厚的三聚氰氨板，PVC防水封边。
★铰链：采用优质铰链。
★拉手：铝合金一字型拉手。
★地脚：采用抗氧化橡胶地脚，具有防水及调节水平的功能，可调节高度30-50mm。

★水槽采用台下盆方式安装，便于台面清理。

★投标人确认为第一中标候选人后5个工作日内提供体现用材、质量、工艺的样品或小样，否则视为放弃中标候选人资格（投标时提供承诺函）。

注：以上技术要求为本项目的实质性条款不允许负偏离，负偏离的按照无效投标处理。

三、售后服务要求

（1）所有货物质保一年，在产品质保期内出现质量问题，成交供应商在接到通知后 2 小时内响应，4 小时内到达现场，24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；全面负责设备的安装调试，对设备易损配件、专型配件要提供长期的供货保证；

（2）在质保期外，提供的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术等费用。

（3）成交供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

四、其他商务要求：

（1）交货时间：合同签订生效之日起10天内完成供货、安装及调试。

（2）缺陷责任：验收合格并交付使用后 1 年。

（3）质量要求：提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合最新国家标准。 各项技术标准应当符合国家强制性标准。

（4）交货地点：绵阳市第三人民医院高新院区。

（5）验收标准：按照国家有关规定、竞争性谈判文件的要求和成交供应商的响应文件及承诺进行验收。

（6）付款方式：货物安装调试完毕且验收合格满 30个工作日内支付合同总价款。付款时，成交人须向采购人出具合法有效的全额完税发票。

附件3：技术响应表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件 要求 | 投标产品配置和技术指标、参数 | 正/负 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商按照竞争性谈判文件要求做出的技术应答，主要是针对项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。

2.供应商必须顺序逐项对照填写（如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求，符合审查不通过），注明正、负或无偏离，如产品为国家节能、环保标志产品也请在备注栏注明。

3.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理（符合审查不通过）。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

4.本表内容不得擅自修改。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：