附件一、限价表

| 房屋限价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格/型号（MM） | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 定制箱 | ★3000*4500*2900 | 平米 | 2 | 35000 | 70000 |
| 2 | 运输吊装 |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 总价 | 柒万元整 |  |  |  | 70000 |

注：1、★为实质性要求，不允许负偏离。

2、此限价为包干价，含税、运输吊装、安装、辅材等一切费用。

- 附件二：材料内容及产品要求

- 1、材料清单

| 序号 | 项目 | 房屋部位 | 材 料 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立柱 | 立柱 | 采用100*100*3.0mm镀锌管焊接、打磨、制作 |
| 2 | 骨架 | 底座 | 用60*120*3.0mm做基础+40*80*2.0mm支撑架 |
| 3 |  | 次骨架 | 采用80*80*3.0mm/50*30*2.0mm镀锌管焊接、打磨、制作 |
| 4 | 墙体 | 外墙墙层 | 采用2.0mm冷扎钢板折型焊接打磨制作而成 |
| 5 |  | 夹层 | 中层保温挤塑板（保温、隔热、阻燃）+木龙骨 |
| 6 |  | 内墙 | 竹木纤维集成墙板 |
| 7 | 顶部 | 内部吊顶 | 中层保温挤塑板（保温、隔热、阻燃）+木龙骨+竹木纤维集成墙板 |
| 8 |  | 外顶面 | 采用2.0mm冷扎钢板折型焊接打磨制作而成 |
| 9 | 门 | 门+锁 | 黑灰色防盗门 |
| 10 | 窗 | 边框 | 76黑灰色铝合金推拉窗框+钢网纱窗 |
| 11 |  | 玻璃 | 5+9A+5中空钢化玻璃 |
| 12 | 地面 | 地面 | 中间层为16mm水泥纤维板 |
| 13 |  | 表面 | 表层为地膜+12mm强化木地板+踢脚线 |
| 14 | 电器 | 照明 | LED吸顶灯2组 |
| 15 |  | 开关插座 | 配电箱1组，五孔插座4个，空调插座1个，双键开关1个 |
| 16 |  | 电线 | 主线4mm2，插座线路4mm2，灯线1.5mm2，，采用暗敷线路 |
| 17 |  | 其他辅料 | 中性耐候胶、铆钉、焊条、窗钉、防锈漆等 |
| 18 | 油漆 | 油漆工艺 | 焊点处经打磨后，两次富锌底漆，两次氟碳面漆 |

- 2、产品要求：

- 1、集成房屋精工制作而成，款型别致，美观大方、稳固耐用，主骨架采用优质镀锌方钢整体焊接而成，强度高，抗风压。

- 2、顶部材料采用镀锌板无缝焊接，作右侧排水，解决漏雨及墙体流水隐患

- 3、安装方便快捷，可整体吊装转运，不变形，安全可靠

- 4、轻钢结构均进行过镀锌、喷漆等防腐处理，正常使用寿命可达15年以上

附件三、报价单

报价单

| 报价单 | 定制警务室单价： 元/套 合计小写： 万元 合计大写： 万元 |
| --- | --- |

报价要求：

1.本项目的报价须包含成本费、运输、安装、辅料、利润、税金、售后服务等一切费用，采购要求未列明而供应商认为所必需的费用也须考虑进报价中。

2. 报价应是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

附件四、报名文件封面

报名文件

项目名称：

项目编号：

授权代表：

手机号码：

邮箱号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二四年  月  日