附件一、项目清单及限价表

| 11号楼广场景观改造限价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 苗木名称 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| 1 | 老化灌木、杂灌移除 |  | 134 | ㎡ | 36 | 4824 | 老化、杂乱或损毁灌木（球）移除、清运 |
| 2 | 移栽棕榈、蜀柏 |  | 20 | 株 | 150 | 3000 | 移栽至指定位置，养护一年 |
| 3 | 保留大树修剪、防护 |  | 1 | 项 | 6000 | 6000 | 40余株大树修枝、清运、防护，机械、人工费 |
| 4 | 清除混凝土垫层 |  | 27 | ㎡ | 28 | 756 | 人工破除、清运混凝土垫层 |
| 5 | 整理绿化用地 |  | 876 | ㎡ | 6 | 5256 | 清除建渣、翻挖土壤、平整场地 |
| 6 | 土壤改良 |  | 876 | ㎡ | 9 | 7884 | 增加种植土、加入泥炭及有机肥改良 |
| 7 | 南天竹 | 高度80cm,冠幅30cm | 93 | ㎡ | 125 | 11625 | 25株/平米，密植不露土 |
| 8 | 大叶黄杨 | 高度35-40cm,冠幅20-25cm | 64 | ㎡ | 120 | 7680 | 49株/平米，密植不露土 |
| 9 | 红叶石楠 | 高度35-40cm,冠幅25-30cm | 46 | ㎡ | 120 | 5520 | 36株/平米，密植不露土 |
| 10 | 豆瓣黄杨 | 高度30-35cm,冠幅25-30cm | 56 | ㎡ | 150 | 8400 | 49株/平米，密植不露土 |
| 11 | 毛娟 | 高度30-35cm,冠幅25-30cm | 65 | ㎡ | 150 | 9750 | 49株/平米，密植不露土 |
| 12 | 吉祥草 | 高度15cm,冠幅15cm | 276 | ㎡ | 45 | 12420 | 11#楼前林下遍植，密植不露土 |
| 13 | 中国石蒜 | 红色品种，种球球径不小于3公分 | 276 | ㎡ | 48 | 13248 | 11#楼前林下嵌种，16株/平米 |
| 14 | 草坪 | 成坪草皮卷 | 120 | ㎡ | 19 | 2280 | 11#楼后补植，密植不露土 |
| 15 | 花境 | 混合花境，四季有花 | 156 | ㎡ | 430 | 67080 | 配置科学合理，四季有花，养护一年 |
| 16 | 铝合金花箱A | 1150*450*500（长宽高），现代木纹款 | 9 | 个 | 550 | 4950 | 集中空调外机处隔离围合 |
| 17 | 铝合金花箱B | 450*450*700（长宽高），现代木纹款 | 8 | 个 | 450 | 3600 | 集中空调外机处隔离围合 |
| 18 | 防腐木坐凳 | 5公分厚樟子松防腐木 | 7.2 | ㎡ | 350 | 2520 | 现场制作安装、三遍油漆 |
| 19 | 合计（元） |  |  |  |  | 176793 |  |

附件二、养护标准

为高效优质地管理园区绿地，使绿地整洁美观，树木花草繁茂，充分发挥其

绿化、净化、美化环境的园林效果，参照《四川省城市园林绿化施工技术规范》。

1、作业标准

1、草坪和地被植物的管理

草坪和地被植物管理的标准是植物生长旺盛，整齐美观，覆盖率达95%以上，杂草率低于5%，草坪四季常绿，无厚重粉尘覆盖，无坑洼积水，无垃圾、落叶、杂土堆，无卫生死角。

1.1、生长势：草坪和地被植物须生长势好，生长势达到该植物该规格的平均

1.2、年生长量；叶片健壮，色相一致，无明显枯黄叶。

1.2.1、修剪：草坪和地被植物的修剪须根据季节特点和植物的生长发育特性，

草坪修剪春夏季20天一次，秋冬季40天一次。景观区域草坪高度控制在10厘米以下；地被植物修剪应高度一致，边缘整齐。

1.2.2、浇灌、施肥：根据草坪和地被植物的生长需要进行浇水和施肥。每日

应至少浇水一次，要求浇足浇透，干旱季节早晚各浇水一次；每年施肥不少于四次，肥料的施用应适量、均匀，不得因过量或不均匀引起肥害。化学肥料和有机肥料应交替使用以防止土壤板结和肥力衰退。

1.2.3、清除杂草：清除杂草是一项日常工作，应做到杂草率低于5%，不得

有明显高于草坪和地被植物的杂草。

1.2.4、填平坑洼：及时填平坑洼地，无坑洼积水，平整美观。

1.2.5、补植：及时补植被破坏的草坪和地被植物，保持完整，无裸露地。补

植密度适宜，补植后应加强养护管理，确保恢复原景观效果。补植草坪和地被植物费用由供应商负责。

1.2.6、病虫害防治：及时做好病虫害防治工作，根据预防为主、综合防治的

原则，早发现早处理。发生病虫害，最严重的受害面积控制在8%以下，根据地下害虫发生规律及时进行防治。严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药店，提倡使用生物农药。

2、灌木的管理

灌木管理的标准是植物生长旺盛，花繁叶茂，修剪工艺应精细，具有立体感、艺术感，造型美观。灌木无残缺，绿篱无断层；灌木丛中无垃圾、无病枝枯枝和落叶杂物堆积，无厚重粉尘覆盖。

2.1、生长势：灌木须生长势好，生长势达到该种类规格的平均年生长量；

枝壮叶健，植株丰满，无枯枝断枝。

2.2、修剪：灌木的修剪须符合植物的生长特性，既造型美观又能适时开花，

花多色艳，残花应及时修剪、摘除；绿篱和花坛整形须与周围环境协调，增强园林美化效果。

2.3、清除杂草、松土、覆土：须经常清除杂草和松上，操作时注意保护根

系，尽量不伤根，根系不能裸露，土壤无板结现象。

2.4、浇灌、施肥：灌木应根据立地条件、生长势及开花特性进行合理浇灌

和施肥。每日应至少浇水一次，要求浇足浇透，干旱季节早晚各浇水一次；须在每年春、秋季重点施肥3次，平时根据实际情况适量施肥。肥料不得裸露，可采用埋或水施等不同方法，埋施时应先挖穴或开沟，施肥后回填土，踏实，浇足水。化学肥料和有机肥料应交替使用以防止土壤板结和肥力衰退。

2.5、补植：及时拔除死苗、补植缺株、更换过于衰弱的植株或病株。补植

苗木的品种和规格应与原来的品种、规格一致，以保证优良的景观效果。补植应按照种植规范进行，施足基肥并加强浇水、养护等管理措施。补植灌木费用由供应商负责。

2.6、病虫害防治：及时做好病虫害防治工作，根据预防为主、综合防治的

原则，早发现早处理。发生病虫害，最严重的受害面积控制在8%以下。严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药店，提倡使用生物农药。

3、地栽花境、花卉的管理

地栽花境、花卉的管理标准是生长旺盛，花繁叶茂，色彩艳丽，图案新颖美观，具有立体感、艺术感。

3.1、生长势：生长势好，着花率高，花期一致，花朵的大小和颜色应与该

品种的生物学特性相符，花朵分布均匀,花色纯正，冠幅整齐，不小于20厘米，花盖度≥85%,无缺枝败叶,叶色正常无不良症状,生长协调美观,无病虫害、折损、擦伤、压伤、冷害、水渍、药害、灼伤、斑点、褪色、倒伏、徒长。

3.2、修剪、整理：地栽花境、花卉在花朵、花序处于盛花后期应将其及时

摘除，有碍观瞻的叶片、枝条也应及时修剪，以免影响观赏效果。

3.3、清除杂草、松土：须经常清除杂草，不得有明显高于地栽花境、花卉

的杂草；松土时注意保护根系，尽量不伤根，根系不能裸露。

3.4、浇灌、施肥：地栽花境、花卉要根据植物的生长和开花特性进行合理

浇灌和施肥。每日应至少浇水一次，要求浇足浇透，干旱季节早晚各浇水一次；一般应在第一次换花时增施有机肥料做底肥，平时根据实际情况再施加磷钾肥，也可用根外追肥方式施肥。化学肥料和有机肥料应交替使用以防止土壤板结和肥力衰退。

3.5、补植：须及时补植缺株和已衰退的植株。品种、规格与原品种、规格

一致，以保证优良的景观效果。补植应按照种植规范进行，施足基肥并加强浇水、养护等管理措施。零星补植地栽花境、花卉费用由供应商负责，每个季度更换地栽花境、花卉费用由采购人负责。

3.6、病虫害的防治：及时做好病虫害防治工作，根据预防为主、综合防治

的原则，早发现早处理。发生病虫害，最严重的受害面积控制在8%以下，严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药，提倡使用生物农药。

4、乔木的管理

乔木管理的标准是生长旺盛，枝叶健壮，树形美观，行道树上缘线和下缘线基本整齐，修剪适度，干直冠美，无死树缺株，无厚重粉尘覆盖，景观效果好。

4.1、生长势：乔木须生长势良好，生长势达到该树种该规格平均年生长量；

树壮叶健，叶色浓绿，无枯枝断枝，行道树树干应挺直，倾斜度不超过5%。

4.2、修剪：乔木的修剪须考虑其生长特点如萌芽期、花期等，原则上在萌

芽前或花芽萌动前进行修剪，特殊树种的修剪应根据该树种的生物学特性和景观需要而定。对严重影响景观和植物生长的果实应及时剪除。乔木整形应与周围环境协调，以增强园林美化效果；行道树修剪应保持树冠完整美观，主侧枝分布均匀和数量适宜，内膛不空又通风透光；应修剪掉树冠上的枯枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、徒长枝。根据不同路段车辆的情况确定下缘线高度，行道树下垂枝尖端不得低于2米，树高控制在高压线下2米以上，不能遮挡路灯和交通指示牌；修剪应按操作规程进行，尽量减小伤口，切口要平，略向下斜，同时不能留有树钉，直径超过10厘米的伤口要进行保护处理；下缘线下的萌蘖枝须及时剪除。每年应至少整形修剪一次。

4.3、浇灌、施肥：乔木须根据生长季节的天气情况和植物种类适当浇水，

在每年的春、秋季重点施肥2次。施肥量根据树木的种类和生长情况而定，同一道路中生长较弱和新补植的树木应适当增加施肥次数和施肥量。肥料应埋施，施肥穴的规格一般为30×30×40㎝，位置一般是树冠外缘的投影线（行道树除外），每株树挖对称的两穴。

4.4、松土、覆土：乔木每年松土、覆土不少于两次。树穴大小为植株地径

的5倍，要求边缘线整齐，树穴内无杂草、垃圾、杂物。

4.5、刷白：乔木须于每年十月份进行一次树干刷白，刷白高度为1.2米。刷

白应均匀细致，树皮的裂隙应全部粉刷，粉刷材料不得滴溅到路面或树穴内地被植物。

4.6、补植：及时拔除死苗、补植缺株、更换过于衰弱的植株。品种和规格

应与原来品种、规格一致。至少保留三级分枝，行道树一级分枝点不得低于2米，以保证优良的景观效果。补植应按照树木种植规范进行，施足基肥并加强浇水、养护等管理措施。树木的成本由采购人支付，其他施工费、运输费等由供应商支付。移植树木的养护由供应商负责,费用按照招标养护标准收取，移植费用按标准收取。

4.7、防风：须做好防风刮倒工作。（夏季）强风季节来临前加强管理，合

理修剪，加固护树架，以增强抵御强（大）风的能力。强风后应迅速清理倒树断枝，及时扶正倾斜树，补植缺株，清除落叶和垃圾，疏通道路，使绿化景观尽快恢复。

4.8、病虫害的防治：及时做好病虫害防治工作，根据预防为主、综合防治

的原则，早发现早处理。发生病虫害，最严重的受害面积控制在8%以下。严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药，提倡使用生物农药。

5、环境卫生的管理：环境卫生管理标准是绿地清洁，无垃圾杂物，无石

头砖块（景石除外），无干枯枝叶，无卫生死角，应定期“灭四害”，及时清除鼠洞和蚊蝇滋生物。

5.1、清洁、保洁：须在每日上午9：00、下午3：30前清除绿地的垃圾杂物

包括生活垃、景石外的石头砖块、干枝枯叶和非法设立的移动式导示牌等。清除后应注意及时巡查、随时清理、保洁。

5.2、清运：归集后的垃圾杂物应及时清运，不准过夜，不准焚烧。保洁器

具应放在隐蔽处。

6、绿地的维护：绿地维护的标准是绿地红线不被侵占，绿地完整，花草

树木不受破坏，无乱摆乱卖，无乱停乱放等现象。

6.1、补植：绿地如遭人为破坏，应及时修复，保证绿地的完整。绿地补植

费用由供应商支付。

7、设施的维护

设施设备维护的标准是设施完好，无残缺和歪斜。

7.1、保护：保护护栏、支撑架等绿化设施，对任何人的破坏行为应加以制

止并及时报告主管单位，如有损坏，应及时修复。

附件三、报价单

| 序号 | 苗木名称 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老化灌木、杂灌移除 |  | 134 | ㎡ |  |  |
| 2 | 移栽棕榈、蜀柏 |  | 20 | 株 |  |  |
| 3 | 保留大树修剪、防护 |  | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 清除混凝土垫层 |  | 27 | ㎡ |  |  |
| 5 | 整理绿化用地 |  | 876 | ㎡ |  |  |
| 6 | 土壤改良 |  | 876 | ㎡ |  |  |
| 7 | 南天竹 | 高度80cm,冠幅30cm | 93 | ㎡ |  |  |
| 8 | 大叶黄杨 | 高度35-40cm,冠幅20-25cm | 64 | ㎡ |  |  |
| 9 | 红叶石楠 | 高度35-40cm,冠幅25-30cm | 46 | ㎡ |  |  |
| 10 | 豆瓣黄杨 | 高度30-35cm,冠幅25-30cm | 56 | ㎡ |  |  |
| 11 | 毛娟 | 高度30-35cm,冠幅25-30cm | 65 | ㎡ |  |  |
| 12 | 吉祥草 | 高度15cm,冠幅15cm | 276 | ㎡ |  |  |
| 13 | 中国石蒜 | 红色品种，种球球径不小于3公分 | 276 | ㎡ |  |  |
| 14 | 草坪 | 成坪草皮卷 | 120 | ㎡ |  |  |
| 15 | 花境 | 混合花境，四季有花 | 156 | ㎡ |  |  |
| 16 | 铝合金花箱A | 1150*450*500（长宽高），现代木纹款 | 9 | 个 |  |  |
| 17 | 铝合金花箱B | 450*450*700（长宽高），现代木纹款 | 8 | 个 |  |  |
| 18 | 防腐木坐凳 | 5公分厚樟子松防腐木 | 7.2 | ㎡ |  |  |
| 19 | 合价（元） |  |  |  |  |  |

报价要求：

1.本项目的报价须包含成本费、运输、养植、辅料、利润、税金、养护服务等一切费用，采购要求未列明而供应商认为所必需的费用也须考虑进报价中。

2. 报价应是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

附件四、报名文件封面

报名文件

项目名称：

项目编号：

授权代表：

手机号码：

邮箱号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二四年  月  日